2.3.   Использование изделия.

2.3.1.Порядок действия обслуживающего персонала при

выполнении задач применения изделия.

Приступая к работе с колонкой, необходимо открыть вентиль запорный на пневмомагистрали, убедиться в правильности настройки регулятора давления воздуха, включить вилку электрошнура колонки в розетку электросети.

Нажать тумблер «Сеть», на передней панели появится световой сигнал светодиода «Сеть». Установить стрелкой на манометре колонки величину требуемого давления воздуха в шине. Надеть наконечник шланга накачки на вентиль накачиваемой шины и, повернув рычаг наконечника перпендикулярно корпусу последнего, осуществить герметичную фиксацию наконечника на вентиле, после чего стрелка манометра укажет величину существующего давления воздуха в шине.

Нажать тумблер «Накачка». Колонка начинает работать в режиме «Замер-накачка», при этом на передней панели появляется световой сигнал светодиода «Замер», через 5 сек. световой сигнал «Замер» исчезает и одновременно появляется световой сигнал светодиода «Накачка». Происходит последовательное чередование циклов замера достигнутого давления воздуха в шине и подкачки в нее воздуха. После совмещения стрелки манометра со стрелкой установленной величины давления воздуха в шине, электрическая схема колонки осуществляет автоматическое прекращение работы колонки в режиме «Замер-накачка», а световая сигнализация светодиодов «Замер» и «Накачка» прекращается.

Снять наконечник шланга накачки с вентиля накаченной шины, предварительно повернув рычаг на наконечнике в продольное положение.

С411М.00.000 РЭ

8